แผนบริหารความเสี่ยงจากการใช้โซลาร์เซลล์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดย

บริษัท โอเอวัน จำกัด

๒๕-๐๕-๒๕๖๘

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ ทุกระดับที่จะต้องรับรู้และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนราชการ เพราะการบริหาร ความเสี่ยงที่ดีจะต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดของส่วนราชการ โดยคำนึงถึง เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบทำให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาย แล้วกำหนด แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันที่ส่วนราชการจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้

ฝ่ายวิชาการบริษัท โอเอวัน จำกัด จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจากการใช้โซล่าเซลล์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระขึ้นมา เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อส่วนราชการและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่าง มีระบบ

ฝ่ายวิชาการบริษัท โอเอวัน จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงจากการใช้โซล่าเซลล์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในส่วนราชการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวัง และได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ อีกทั้งจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระต่อไป

ฝ่ายวิชาการบริษัท โอเอวัน จำกัด

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

แผนบริหารความเสี่ยงสำหรับระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid ขนาด 1๖0 กิโลวัตต์

1. บทนำ

ระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid ขนาด 150 กิโลวัตต์ เป็นระบบพลังงานขนาดกลางที่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งในขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคล อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม

2. การประเมินความเสี่ยงหลัก

2.1 ด้านเทคนิคและการติดตั้ง

- ความเสี่ยงจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสม

- ความเสี่ยงจากการติดตั้งผิดวิธี

- ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน

2.2 ด้านความปลอดภัย

- ความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต

- ความเสี่ยงจากเพลิงไหม้

- ความเสี่ยงจากการล้มทับของโครงสร้าง

2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม

- ความเสี่ยงจากแผงโซลาร์เซลล์แตก

- ความเสี่ยงจากสารเครัมในแบตเตอรี่ (หากมี)

- ความเสี่ยงจากรังสี UV สะท้อน

2.4 ด้านการดำเนินงาน

- ความเสี่ยงจากการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม

- ความเสี่ยงจากพายุรุนแรงหรือภัยธรรมชาติ

- ความเสี่ยงจากการโจรกรรม

3. แผนบริหารความเสี่ยง

3.1 ด้านเทคนิคและการติดตั้ง

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกัน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| ออกแบบระบบไม่เหมาะสม | ตรวจสอบโดยวิศวกรไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ | วิศวกรออกแบบ | ก่อนติดตั้ง |
| ติดตั้งผิดวิธี | ใช้ช่างผู้ชำนาญการติดตั้งโซลาร์เซลล์ | ผู้รับเหมาติดตั้ง | ระหว่างติดตั้ง |
| อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน | ตรวจสอบใบรับรอง (TIS, IEC) | ผู้จัดซื้อ | ก่อนการสั่งซื้อ |

3.2 ด้านความปลอดภัย

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกัน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| ไฟฟ้าช็อต | ติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติ (RCD) | ช่างไฟฟ้า | ตลอดอายุโครงการ |
| เพลิงไหม้ | ติดตั้งถังดับเพลิง Class C และระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | ทุก 6 เดือน |
| โครงสร้างล้มทับ | ออกแบบโครงสร้างให้ทนแรงลม ≥ 120 กม./ชม. | วิศวกรโครงสร้าง | ก่อนติดตั้ง |

3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกัน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| แผงโซลาร์เซลล์แตก | ใช้กระจก Tempered Glass และตรวจสอบรอยร้าว | ทีมบำรุงรักษา | ทุก 3 เดือน |
| สารเคมีรั่วไหล (หากใช้แบตเตอรี่) | ติดตั้งในพื้นที่ป้องกันการรั่วซึม | ผู้ดูแลระบบ | ทุกเดือน |
| รังสี UV สะท้อน | ติดตั้งแผงในมุมที่ลดการสะท้อนแสง | วิศวกรออกแบบ | ตลอดอายุโครงการ |

3.4 ด้านการดำเนินงาน

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกัน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| บำรุงรักษาไม่เหมาะสม | จัดทำแผนบำรุงรักษาตามคู่มือผู้ผลิต | ทีมซ่อมบำรุง | ทุก 3 เดือน |
| พายุหรือภัยธรรมชาติ | ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าและแผนอพยพ | ผู้จัดการไซต์ | ทุกปี |
| การโจรกรรม | ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบ Alarm | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | ตลอดอายุโครงการ |

4. แผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

4.1 กรณีไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

1. ขั้นตอนปฏิบัติ:

- ตัดการเชื่อมต่อระบบทันที (ใช้สวิตช์ DC Isolator และ AC Disconnect)

- แจ้งหน่วยดับเพลิงและแจ้งว่ามีระบบโซลาร์เซลล์

- อพยพบุคคลออกจากพื้นที่

2. ผู้รับผิดชอบ:		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

3. อุปกรณ์ที่ต้องใช้:	ถังดับเพลิง Class C, อุปกรณ์ตัดวงจร

4.2 กรณีแผงโซลาร์เซลล์แตกหรือรั่ว

1. ขั้นตอนปฏิบัติ:

- จำกัดพื้นที่และติดป้ายเตือน

- เก็บกวาดชิ้นส่วนแผงโดยสวมอุปกรณ์ป้องกัน

- แจ้งผู้ผลิตเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี

2. ผู้รับผิดชอบ:		ทีมบำรุงรักษา

3. อุปกรณ์ที่ต้องใช้:	ชุดป้องกันมือและตา, ถุงขยะ Hazardous

4.3 กรณีพายุหรือน้ำท่วม

1. ขั้นตอนปฏิบัติ:

- ปิดระบบและตัดการเชื่อมต่อ

- ย้ายอุปกรณ์สำคัญไปที่สูง

- ตรวจสอบความเสียหายหลังภัยพิบัติ

2. ผู้รับผิดชอบ:		ผู้จัดการโครงการ

3. อุปกรณ์ที่ต้องใช้:	เครื่องมือตัดระบบ, อุปกรณ์ยกแผง

5. แผนการอบรม

5.1 หลักสูตรความปลอดภัย

- กลุ่มเป้าหมาย:		ช่างติดตั้ง, เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

- เนื้อหา:

- การทำงานกับระบบไฟฟ้าแรงดันสูง

- การใช้ถังดับเพลิง Class C

- การอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

- ความถี่:			ปีละ 1 ครั้ง

5.2 หลักสูตรการบำรุงรักษา

- กลุ่มเป้าหมาย:		ทีมซ่อมบำรุง

- เนื้อหา:

- การตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์

- การทำความสะอาดแผง

- การตรวจสอบอินเวอร์เตอร์

- ความถี่:		ปีละ 2 ครั้ง

5.3 เอกสารประกอบการอบรม

1. คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา

2. แผนผังระบบไฟฟ้า

3. ใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์

4. แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ

6. การตรวจสอบและปรับปรุงแผน

- ทบทวนแผนทุก 6 เดือน

- ปรับปรุงตามผลการตรวจสอบหรือหลังเกิดเหตุ

- จัดทำรายงานความเสี่ยงประจำปี

7. บทสรุป

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ครอบคลุมทุกด้านของการติดตั้งและใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 150 กิโลวัตต์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

แผนบริหารความเสี่ยงสำหรับระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid ขนาด 1๖0 กิโลวัตต์

สำหรับผู้บริหาร มุมมองเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ

1. บทนำเชิงบริหาร

โครงการโซลาร์เซลล์ขนาด 1๖0 กิโลวัตต์ เป็นการลงทุนที่ต้องบริหารความเสี่ยงทั้งด้านการเงิน กฎหมาย การดำเนินงาน และชื่อเสียง แผนนี้เน้นการระบุความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และมาตรการควบคุมที่ผู้บริหารต้องทราบ เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์บริหาร (Risk Matrix)

2.1 ด้านการเงินและการลงทุน

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ | ความถี่ | มาตรการควบคุม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ต้นทุนติดตั้งเกินงบ | กระทบ Cash Flow | สูง | วางงบสำรอง 10% | CFO |
| ภาษีหรือ Incentive เปลี่ยนแปลง | ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามแผน | ปานกลาง | ศึกษาความคุ้มค่าเชิงลึกก่อนลงทุน | ทีมวิเคราะห์การลงทุน |
| ROI ต่ำกว่าคาด | เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย | ต่ำ | ติดตามนโยบายพลังงานอย่างใกล้ชิด | ฝ่ายกฎหมาย |

2.2 ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ | ความถี่ | มาตรการควบคุม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ไม่ได้รับใบอนุญาต | ล่าช้าโครงการ | สูง | จัดทำเอกสารครบถ้วนตั้งแต่เริ่ม | ฝ่ายกฎหมาย |
| ข้อพิพาทกับชุมชน | ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพลังงาน ถูกปรับ/ระงับโครงการ | สูง | แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านพลังงาน | ฝ่ายปฏิบัติการ |

2.3 ด้านการดำเนินงาน

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ | ความถี่ | มาตรการควบคุม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| อุปกรณ์ชำรุดก่อนอายุการใช้งาน | เพิ่มค่าเสื่อม | ปานกลาง | เลือกผู้ขายที่มีประกันอุปกรณ์ 10 ปี | ฝ่ายจัดซื้อ |
| พายุทำความเสียหาย | หยุดชะงักการผลิต | สูง | ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า | ฝ่ายปฏิบัติการ |
| การโจรกรรม | สูญเสียทรัพย์สิน | ต่ำ | ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. | ฝ่ายอาคารสถานที่ |

2.4 ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ | ความถี่ | มาตรการควบคุม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ถูกกล่าวหาว่าเป็น Greenwashing | ความน่าเชื่อถือลดลง | ปานกลาง | เปิดเผยข้อมูลการผลิตพลังงานอย่างโปร่งใส | ฝ่ายสื่อสารองค์กร |
| อุบัติเหตุร้ายแรง | เสียชื่อเสียง | ต่ำ | ฝึกอบรมความปลอดภัยปีละ 2 ครั้ง | HR |

3. แผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

3.1 การลดความเสี่ยง (Risk Mitigation)

- การกระจายความเสี่ยง (Diversification):	ไม่ลงทุนในโซลาร์เซลล์เพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาพลังงานรูปแบบอื่นร่วมด้วย

- การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer):

- ซื้อประกันภัยครอบคลุมอุปกรณ์และความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

- ทำสัญญา Service Level Agreement (SLA) กับผู้ขายอุปกรณ์

3.2 การจัดสรรทรัพยากร

- งบประมาณสำรอง:	จัดสรร 15% ของงบประมาณสำหรับเหตุฉุกเฉิน

- ทีมเฉพาะกิจ:		ตั้งทีม Crisis Management Team สำหรับเหตุการณ์วิกฤต

3.3 การติดตามและประเมินผล

- KPI การบริหารความเสี่ยง:

- จำนวนเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อปี

- เวลาการฟื้นตัวจากเหตุขัดข้อง (Recovery Time)

- การทบทวนโดยคณะกรรมการ:	นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อ Board ทุก 6 เดือน

4. แผนสื่อสารภาวะวิกฤต (Crisis Communication Plan)

4.1 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก:

- ภายในองค์กร:	แจ้ง CEO ทันที → เรียกประชุมทีมวิกฤตภายใน 1 ชม.

- ภายนอก:

- หน่วยงานรัฐ: แจ้งการไฟฟ้าภูมิภาคภายใน 2 ชม.

- สื่อสารมวลชน: ออกแถลงการณ์ภายใน 4 ชม. โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร

4.2 แนวทางการสื่อสาร

- ข้อความหลัก:	บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและกำลังแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่

- ช่องทาง:	เว็บไซต์บริษัท, Press Conference, Line Official Account

5. แผนฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร

5.1 หลักสูตรการตัดสินใจในภาวะวิกฤต

- เนื้อหา:

- การประเมินความเสี่ยงแบบ Real-time

- การใช้เครื่องมือตัดสินใจ (Decision Matrix)

- วิทยากร:	ที่ปรึกษาด้าน Risk Management

- ระยะเวลา:	2 วัน

- ความถี่:	ปีละ 1 ครั้ง

5.2 เอกสารประกอบการอบรม

1. รายงานความเสี่ยงประจำปี

2. แบบจำลองสถานการณ์วิกฤต (Scenario Planning)

3. คู่มือติดต่อหน่วยงานฉุกเฉิน

6. การรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง

- รายงานประจำเดือน:	สรุปเหตุการณ์ความเสี่ยงและมาตรการแก้ไข

- Dashboard ตรวจสอบ:	แสดงข้อมูล Real-time ผ่าน Power BI/Tableau ใน 3 มิติ:

- การผลิตพลังงาน vs เป้าหมาย

- เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น

- งบประมาณที่ใช้ไป

7. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การบริหารความเสี่ยงระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 150 กิโลวัตต์ ต้องบูรณาการทั้งด้านเทคนิค การเงิน และการสื่อสาร โดย:

1. ใช้ข้อมูลเชิงลึก (Data-driven) ในการตัดสินใจ

2. จัดสรรทรัพยากรเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ (High Impact)

3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

ข้อเสนอแนะ:

- แต่งตั้ง CRO (Chief Risk Officer) ในกรณีขยายโครงการ

- นำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการตรวจสอบระบบแบบ Real-time

แผนนี้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารในการลดความไม่แน่นอน และปกป้องผลตอบแทนการลงทุนของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ